NHÓM 1

- Phạm Nguyễn Cao Triều 	MSSV: 22207123

- Trương Quang Hưng 	MSSV: 22207113

- Nguyễn Anh Thiện	MSSV: 22207121

- Huỳnh Phạm Minh Tú	MSSV: 22207094

Example: A given message M = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11] is to be encoded by using a polynomial vector with roots is X4 + X + 1; (15,11) and GF(16). Find the codeword of Reed Solomon encoder?

Solution

Có: GF(16) = 24 (4 bits) và X4 + X + 1= 0 => X4  = X + 1

|  | Polynomial | Binary | Decimal |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 |
| α0 | 1 | 0 0 0 1 | 1 |
| α1 | X | 0 0 1 0 | 2 |
| α2 | X2 | 0 1 0 0 | 4 |
| α3 | X3 | 1 0 0 0 | 8 |
| α4 | X4 = X + 1 = 1 + α | 0 0 1 1 | 3 |
| α5 | X5 = X4.X = X2 + X = α2 + α | 0 1 1 0 | 6 |
| α6 | X6 = X5.X = X3 + X2 = α3 + α2 | 1 1 0 0 | 12 |
| α7 | X7 = X4.X3 = (X + 1). X3 = X4 + X3 = X3 + X + 1 = α3 + α + 1 | 1 0 1 1 | 11 |
| α8 | X8 = X7.X = (X3 + X + 1 ).X = X4 + X2 +X = X + 1+ X2 +X = 1+ X2 = α2 + 1 | 0 1 0 1 | 5 |
| α9 | X9 = X8.X = (1+ X2).X = X3 + X = α3 + α | 1 0 1 0 | 10 |
| α10 | X10 = X9.X = (X3 + X).X = X4 + X2 = X + 1+ X2 = α2 + α +1 | 0 1 1 1 | 7 |
| α11 | X11 = X10.X = (X + 1+ X2).X = X3 + X2 + X = α3+ α2 + α | 1 1 1 0 | 14 |
| α12 | X12 = X11.X = (X3 + X2 + X).X = X4 + X3 + X2 = X + 1+ X3 + X2 = α3+ α2 + α + 1 | 1 1 1 1 | 15 |
| α13 | X13 = X12.X = (X + 1+ X3 + X2).X = X4 + X3 + X2 + X = X3 + X2 + 1 = α3+ α2 + 1 | 1 1 0 1 | 13 |
| α14 | X14 = X13.X = (X3 + X2 + 1).X = X4 + X3 + X = X3 + 1 = α3+ 1 | 1 0 0 1 | 9 |

- g(X) 	= (X + α0)( X + α1)… (X + αn-k-1)

= (X + α0)( X + α1) (X + α2)( X + α3) = (X +1)( X +2) (X +4)( X +8)

= X4 + 15X3 + 3X2 + X + 12

(15,11) => n = 15, k = 11, 2t = n-k = 4 => X2t = X4

- M(X) = 1X10 + 2X9 + 3X8 + 4X7 + 5X6 + 6X5 + 7X4 + 8X3 + 9X2 + 10X1 + 11X0

- X2tm(X) = 1X14 + 2X13 + 3X12 + 4X11 + 5X10 + 6X9 + 7X8 + 8X7 + 9X6 + 10X5 + 11X4

b(X) = X2tm(X) mod g(X)

- U(X) 	= b(X) + Xn-km(X)

= X14 + 2 X13 + 3X12 + 4 X11 + 5 X10 + 6 X9 + 7 X8 + 8 X7 + 9 X6 + 10 X5 + 11 X4 + 3 X3 + 3 X2 + 12 X + 12